2.3 CN1 입출력 신호 설명

2.3.1 CN1 단자 배열

CN1은 구동장치 전면의 우측 상부에 위치하는 커넥터입니다. 이 커넥터는 구동장치와 그 동작을 명령하는 상위 제어장치를 연결하는 용도로 사용됩니다.

CN1 커넥터의 핀 배열 및 명칭은 아래 그림과 같습니다.

♥ 상기 표는 출하 초기치 기준 신호를 나타내고 있습니다. 신호 중 일부 핀의 기능은 P07

모드(입력 기능 설정)와 P08 모드(출력 기능 설정)에서 신호 할당을 변경할 수 있습니다.

◆ CN1용 커넥터는 OPTION입니다.

- 제작사 : 3M,  CASE 품명 : 10350-52F0-008, 커넥터(납땜용) : 10150-3000VE

2.3.2 CN1 입출력 배선

㈜1 : NF는 노이즈 필터(Noise Filter)의 약어로 외부로부터의 노이즈 침입을 막기 위하여 반

드시 사용해 주십시오.

㈜2 : FDA7004~45 Type은 보조전원 r, t 단자에 단상 AC220[V]를 연결하여 주십시오.

FDA7001~02 Type은 보조전원 r, t 단자가 없습니다.

㈜3 : FDA7004~FDA7010의 회생 저항은 내장형으로 드라이브 내부에 장착 되어 있습니다.

FDA7001, 7002, 7004B와 FDA7015 이상 Type의 회생 저항은 별취형이므로 용량 확인 후 적용해 주십시오.

㈜4 : FG(Frame Ground) 단자에는 반드시 CN1 케이블의 접지선을 접지하여 주십시오.

㈜5 : 위치 지령 펄스를 라인드라이브 방식으로 연결 시 결선 입니다.

㈜6 : 위치 지령 펄스를 오픈컬렉터 방식으로 연결 시 결선 입니다.

㈜7 : 원점 펄스를 라인드라이브 방식으로 출력 시 적용해 주십시요.

㈜8 : 원점 펄스를 오픈컬렉터 방식으로 출력 시 적용해 주십시요.

2.3.3 변경 가능한 입력 신호 기능 테이블(출하 초기치 기준)

| 신호 내용 | 명 칭 | 핀번호 | 기능 및 용도 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서보 모터 구동 명령 | SVONEN | 18 | 서보 모터의 구동 가능 여부를 결정합니다. (ON:구동 가능 OFF:구동 불가) |
| 회전속도 선택1/ 전자기어 선택1/ | SPD1/ GEAR1/ | 43 | - 속도 제어시 세 신호(SPD1, SPD2, SPD3)의 조 합에 의해 내부 지령 속도 선택 - 위치 제어시 두 신호(GEAR1, GEAR2)의 조합에 의한 전자 기어비 선택 |
| 회전속도 선택2/ 전자기어 선택2/ | SPD2/ GEAR2/ | 17 |  |
| 회전속도 선택3 | SPD3 | 42 |  |
| 방향 선택 | DIR | 16 | 속도/펄스/토크의 입력 방향을 선택함. (OFF:정방향 선택 ON:역방향 선택) |
| 정회전 금지/ 정방향 토크 금지 | CCWLIM/ PTQLIM | 15 | 정방향 측 극한 리미트 신호 입력(속도 제어시)/ 정방향 토크 발생 금지(토크 제어시) (ON: 해제 OFF: 금지) |
| 역회전 금지/ 역방향 토크 금지 | CWLIM/ NTQLIM | 40 | 역방향 측 극한 리미트 신호 입력(속도 제어시)/ 역방향 토크 발생 금지(토크 제어시) (ON: 해제 OFF: 금지) |
| 속도 제한/ 토크 제한 | SPDLIM/TLIM | 14 | 속도 제한 사용 입력 접점(토크 제어시)/ 토크 제한 사용 유무를 선택(속도 제어시 TRQ1, TRQ2,TRQ3의 조합에 따라서 아날로그 입력 및 디지털 토크 입력을 사용할 수 있습니다.) |
| 알람 리셋 | ALMRST | 38 | 알람 상태를 해제합니다. |
| 비상 정지 | ESTOP | 39 | 외부 비상 발생시 강제로 서보 드라이브의 모든 입력상태를 무시하고 모터를 급 감속 시킨 후 모터 구동을 차단(Free-Run)합니다. 파라미터 P02-26에서 ON/OFF 접점 선택이 가능합니다. |
| PI/P 제어 | PI/P | 41 | 속도 제어기의 종류를 선택합니다. (OFF:PI 제어 ON:P제어) |
| 정지/운전 | STOP | 13 | 모터를 정지 또는 운전 시작합니다. 파라미터 P02-25에서 ON/OFF 접점 선택이 가능합니다. ※ P02-25를 “OFF”로 설정시 (Close:정지 Open:운전시작) |

♥ 입력 접점 기능 변경에 대한 자세한 사항은 3장의 P07모드를 참조로 하십시오.

2.3.4 변경 가능한 출력 신호 기능 테이블(출하 초기치 기준)

| 신호 내용 | 명 칭 | 핀번호 | 기능 및 용도 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 23 | P7-01에서 입력 접점 기능을 설정할 수 있습니다.(출하 초기치:사용하지 않음) |
| Brake 구동 | BRAKE | 48 | 외부 브레이크 구동을 위한 출력 신호입니다. ON시 브레이크 전원이 공급되어 모터 운전이 가능합니다. |
| 서보 READY | RDY | 21 | 전원 ON상태에서 No alarm, Power Good 상태입니다. |
| 속도/위치/토크 도달 완료 | INSPD/INPOS/INTRQ | 22 | 지령된 속도/위치/토크에 도달했을 때에 ON됩니다. |
| 속도/토크 제한 중 | SPDOUT/TRQOUT | 46 | 속도 제어 모드로 사용 시 서보 모터가 토크 제한중인 상태 임를 표시합니다. 토크 제어 모드로 사용 시 서보 모터가 속도 제한중인 상태 임을 표시합니다. |
| 영속도 상태 | ZSPD | 47 | 서보 모터가 정지된 상태를 표시합니다. |
| ALARM 상태 | ALARM | 20 | 알람이 검출되면 OFF되고 정상 운전 시 ON 상태입니다. |
| 알람0 CODE | A_CODE0 | 45 | 알람 CODE0를 출력합니다. |
| 알람1 CODE | A_CODE1 | 19 | 알람 CODE1을 출력합니다. |
| 알람2 CODE | A_CODE2 | 44 | 알람 CODE2를 출력합니다. |

♥ 출력 접점 기능 변경에 대한 자세한 사항은 3장의 P08모드를 참조로 하십시오.

2.3.5 고정 입출력 신호 기능 테이블

| 신호 내용 | 명 칭 | 핀번호 | 기능 및 용도 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| F+ 입력 펄스 F- 입력 펄스 R+ 입력 펄스 R- 입력 펄스 | PPFIN PFIN PPRIN PRIN | 11 10 9 12 | Pulse Logic에 설정된 값에 따라 부논리와 정논리의 일정한 위치 지령 형태를 입력 받아 동작합니다. 펄스 형태의 자세한 설명은 3장을 참조 하십시오. |
| 오픈컬렉터 전원 입력 | OPCFIN OPCRIN | 29 4 | 위치 지령 펄스 입력을 오픈 컬렉터 방식으로 이용 시 +24[V]전원을 입력합니다. |
| 아날로그 속도 명령 | SPDIN | 27 | 속도 모드로 동작 시 아날로그 속도지령을 입력합니다. |
| 아날로그 속도 제한 |  |  | 토크 모드로 동작 시 아날로그 속도제한을 입력합니다. |
| 아날로그 토크 명령 | TRQIN | 28 | 토크 모드로 동작시 아날로그 토크지령을 입력합니다. |
| 아날로그 토크제한 |  |  | 속도모드로 동작시 아날로그 토크제한을 입력합니다. |
| 모니터 출력1 | MONIT1 | 3 | DA Converter를 통해서 지정한 변수의 값이 0~5[V] 범위로 출력 됩니다. [모니터 선택] 0: 속도, 1: 속도지령, 2: 토크, 3: 토크 지령, 4: 펄스, 5: 지령 펄스 |
| 모니터 출력2 | MONIT2 | 2 | DA Converter를 통해서 지정한 변수의 값이 0~5[V] 범위로 출력 됩니다. [모니터 선택] 0: 속도, 1: 속도지령, 2: 토크, 3: 토크 지령, 4: 펄스, 5: 지령 펄스 |
| 엔코더 출력 | PAO,/PAO PBO,/PBO PZO,/PZO | 7,32 6,31 5,30 | CN2에서 받은 모터의 엔코더 신호를 분주 설정 메뉴에 설정된 분주 비 만큼 분주한 후 라인 드라이브 방식으로 출력합니다. |
| 엔코더 출력 | OPC_ZO | 23 | CN2에서 받은 모터의 엔코더 원점 펄스 신호를 오픈 컬렉터 방식으로 출력합니다. |
| +24[V] 전원입력 | +24VIN | 49 | 외부 입출력 접점용 전원으로 +24[VDC]10% 1.0[A]이상의 외부 전원을 입력하여 주십시오. (사용자 준비사항) ◆ 입출력 접점용 전원으로 동시 사용 시에는 출력 접점수에 따른 전원용량을 재계산해 주십시오. |
| +24[V] GND | GND24 | 24 25 | 외부 입출력 접점용 전원 +24[VDC]10%의 Ground를 연결하여 주십시오.(사용자 준비 사항) |
| 0[V] | GND | 1,8 26,33 34,36 | 속도 명령, 토크 제한 명령, 속도, 토크 모니터 출력, 엔코더 출력 단자의 전원 Common Ground 단자 입니다. |
| +12[V] 출력 -12[V] 출력 | +12 -12 | 35 37 | 간단하게 속도 명령, 토크 제한 명령을 인가하는 경우에 사용하는 12[V] 전원을 출력합니다. |
| FRAME GROUND | FG | 50 | CN1의 케이블 접지선을 접지합니다. |

♥ 고정 입출력 접점은 기능 변경을 할 수가 없습니다.